Памятка для заявителей (нестационарные торговые объекты)

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 26.11.2014 г. №214:

Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:

- на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти, органов местного самоуправления;

- на дворовых территориях многоквартирных домов;

- в арках зданий, на газонах, цветниках, детских, хозяйственных и спортивных площадках, площадках для отдыха;

- на территориях, предназначенных для парковки автотранспорта;

- на нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог в пределах треугольника видимости (в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Кургана, утвержденными Решением Курганской городской Думы от 15.06.2011 г. №148);

- на инженерных сетях и коммуникациях, в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций (за консультацией можно обратиться в Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана - Пушкина, 83);

- ближе 10 метров от остановочных комплексов, если данный объект не входит в состав остановочного комплекса;

- ближе 7 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов.

При этом ширина тротуара устанавливается не менее 2,5 м. от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части, за исключением нестационарных торговых объектов, входящих в состав остановочных комплексов (ширина посадочной площадки от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части не менее 1,5 м.)

При размещении нестационарных торговых объектов предусматривается удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заездные карманы. Разгрузка товара осуществляется без заезда машин на тротуар.

При размещении нестационарных торговых объектов не допускается вырубка кустарниковой, древесной растительности.

При размещении нестационарных торговых объектов не допускается заглубление фундаментов и применение капитальных строительных конструкций.

Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к объектам торговли, в том числе обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

В случае примыкания нестационарных торговых объектов к автомобильным дорогам, и попадания на кадастровые участки с закрепленным правом собственности, заявитель должен самостоятельно согласовать вопросы размещения с собственником участка или автомобильной дороги (за консультацией можно обратиться в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» - К. Мяготина, 89А).

В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана на 2021 – 2026 гг., утвержденной Постановлением Администрации города Кургана от 13.08.2020 г. №4697:

В связи с высокой плотностью застройки и обеспеченностью стационарными объектами торговли в центральной части города Кургана нестационарные объекты торговли по ул. К.Маркса, ул. К.Мяготина (от ул. Невежина до ул. Савельева), по ул. Красина (от ул. Куйбышева до ул. Станционная), по ул. Куйбышева (от ул. Красина до ул. Половинской), по ул. Пролетарской, по ул. Гоголя (от ул. Савельева до ул. Красина), по ул. Ленина, пр. Маршала Голикова (от ул. Мостостроителей до ул. Илизарова), пр. Машиностроителей (от ул. Дзержинского до ул. Омская) дополнительно не размещаются.