ОБРАБОТКА НАДВОРНЫХ УБОРНЫХ, ПОМОЙНЫХ ЯМ И

МУСОРНЫХ ЯЩИКОВ

Для дезинфекции выгребных ям (туалетов) могут использоваться любые хлорсодержащие средства, как в сухом виде, так и в растворе.

Внимание!!! Все работы проводятся в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и глаз (респиратор, очки, перчатки). Обработки проводятся в отсутствии детей.

Обработка проводится путем заливки любыми хлорсодержащими дезинфекционными препаратами (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит кальция нейтральный (НГК), Део-хлор и др.).

1. Приготовить маточный раствор хлорной извести, в зависимости от концентрации активного хлора: при 25%-ной концентрации взять 1 кг, при 6%-ной 4,15 кг хлорной извести и растереть с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной кашицы. Затем добавляют до 10 литров воды, перемешивают до образования однородной взвеси и оставляют для отстаивания в стеклянной темной или эмалированной посуде с пробкой (с крышкой) на 24 часа. После этого осветленный раствор сливают или отфильтровывают (без взвеси) в другую аналогичную посуду. Раствор используется незамедлительно (ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ)!!!!

2. Залить содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета 2 л на 1 кв. м нечистот. То есть, если площадь выгребной ямы составляет 5 кв.м, то на одну выгребную яму требуется 10 л рабочего раствора. Время воздействия 1 ч.

При применении сухих порошкообразных хлорсодержащих препаратов засыпать нечистоты выгреба примерно 1-2 кг хлорной извести.

Обработанные помещения проветривать в течение 15-30 минут.