ТРЕБОВАНИЯ

к внешнему виду и конструктивным особенностям

нестационарного объекта уличной торговли овощами и фруктами

Конструкция нестационарного объекта уличной торговли является сборно-разборной и представляет собой короб с откидной крышей со стороны главного фасада, с декоративной облицовкой и двумя фальшстенами, служащими опорой для крыши в собранном состоянии.

Короб выполняется из металлического или профилированного листа. Колер цветового решения: RAL 7005 (мышино-серый), 7024 (графитово-серый) или близкие к ним оттенки.

3-хцветная декоративная облицовка выполнена из деревянных реек шириной 70 мм и толщиной 20 мм, расстояние между рейками 55 мм. Колер цветового решения: RAL 8025 (бледно-коричневый),  RAL 1015 (слоновая кость), RAL 9016 (транспортный белый) или близкие к ним оттенки.

В месте соединения фальшстены с металлической крышей предусматривается система крепления, обеспечивающая надежное соединение и безопасность конструкции.

В общей композиции конструкции нестационарного объекта уличной торговли не допускается использование материалов из ткани и (или) ПВХ со стороны фасадов.

Для затенения зоны обслуживания покупателей допускается использование уличного зонта на стойке.

Образ и конструктивные особенности нестационарного объекта уличной торговли должны соответствовать дизайн - концепции (рис.1).

Рис.1. Дизайн-концепция нестационарного объекта уличной торговли овощами и фруктами

__________________________